Слайд 1:

Доброе утро, представляю вашему вниманию выпускную квалификационную работу по теме Программный комплекс для расчета остаточного напряжений и деформаций металлоконструкций, научный руководитель Храпов Сергей Сергеевич

Слайд 2

Главной Целью работы является разработка программного комплекса для расчета остаточного напряжения и деформаций металлоконструкций произведенных методом селективной лазерной плавки,

работа разделена на несколько этапов такие как :

- ознакомление с аддитивными технологиями производства металлических изделий

- Изучение причин возникновения остаточных напряжений

- Создание информационной модели программного комплекса

- Реализация программного

- комплекса

Слайд 3

Аддитивные технологии (от английского Additive Fabrication) – обобщенное название технологий, предполагающих изготовление изделия по данным цифровой модели методом послойного добавления материала

Аддитивные технологии задействуются в многих сферах жизни человека

К плюсам аддитивного производства можно отнести :

- Улучшенные свойства готовой продукции.

- Большая экономия сырья.

- Возможность изготовления изделий со сложной геометрией.

- Мобильность производства и ускорение обмена данными.

Слайд 4

Это технология производства сложных изделий посредством лазерного плавления металлического порошка

Нагрев Осуществляется с помощью использования лазерных излучателей высокой мощности [14].

Специальный порошок, который имеется в камере, с помощью тонкого равномерного слоя помещается на рабочую область особым роликом, что помогает разравнивать порошок.

Луч лазера обрисовывает на поверхностном слое порошка силуэт модельного сечения.

С помощью подвижного зеркала устанавливается направление луча лазера [27].

Слайд 5:

почему важно контролировать остаточноенапряжение?

остаточного напряжения проявляется при трансформации из жидкого агрегатного состояния в твердое и  мотивируется тем, что застывание изделия начинается с поверхности, которое сопровождается сжатиями и усадкой. Быстрое застывания внешнего слоя провоцируют возникновение внутреннего напряжения [23].

Печать SLM не самая  дешевая и приводят к убыткам в случае брака детали

Слайд 6:

К способом минимизации остаточного напяжения

Термическая обработка постобработка в муфельной печи

Изостатическое газовое прессование

Использование комбинированных схем направлений движения лазера на рисунка можно посмотреть несколько схем сканирования

Подбор температурных режимов плавления/спекания

Использование дополнительных опор и поддержек

Горячее изостатическое прессование (ГИП) — сложный технологический процесс обработки изделий высоким газовым давлением при повышенных температурах. ... Газостат представляет собой сосуд высокого давления с системами подачи и нагрева газа.

Слайд 7

Треьования к ПО. Разрабатываем программный комплекс CoRSaD (Calculation of residual stresses and deformations )

- Импорт моделей в формате STL

- Моделировать процессы аддитивного производства

- Производить расчет остаточных напряжений и деформаций металлоконструкций по заданным начальным значениям

- Экспортировать полученные результаты в заданном формате

Имеет несколько модулей

Слайд 8:

ESI Additive Manufacturing

Ansys прекрасный программный пакет

аналоги неподъемно дорогие для небольших производств (лицензии до нескольких миллионов рублей )

Слайд 9 :

На рисунке 7 видим диаграмму вариантов использования

Слайд 10:

Процесс аддитивного производства селективной лазерной плавки представляет собой непрерывный процесс нагрева мелкодисперсного металлического порошка в конкретной точке рабочей области. На анимации 2 наблюдаем решение трехмерного уравнения теплопроводности в интерфейсе Corsad

Слайд 11:

Основой сценарий использования CorsaD анимирован на анимации 2

- Импортируем модель;

- Вводим параметры изготовления модели и скорость прорисовки;

- Начинаем расчет;

- Дожидаемся конечных результатов вычисления;

- Анализируем полученные результаты;

- Экспортируем данные расчета.

Слайд 12

Расчет остаточного напряжения и деформаций представляет собой расчет на основе детализированных моделей, детализированные модели это большие расчетные сетки которые требуют много процессорного времени

- Фоновые вычисления (параметр количества тактов вычислений к такту визуализации)

- Оптимизация сеток расчета

- Параллельные вычисления

Слайд 13

удалось достичь сходства с ansys  Край дуги больше всего подврежен остаточному напряжению

В случае вопроса комиссии про сравнение точности

Точные сравнение получить не можем так как вокселизация разная и количество вокселей может меняться, то есть на больших сетках мы  не сможем даже посчитать среднеквадратичную ошибку и главным критерием точности является изображение, к тому же оператор slm в первую очередь будет ориентироваться на цветовое отображение

∂T∂t =∇[KT∇T] +qt,x,y,z,T